GUÍA DE INFORME TÉCNICO DE INSPECCION DE RELLENOS SANITARIOS

Número de expediente: __________________          Consecutivo de Inspección: ____________________

| N° | Ítem | Cumplimiento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | No | NA |
| 1 | El Relleno Sanitario opera de manera: Mecanizado ( ) (para residuos en poblaciones que generen más de 40 Toneladas diarias) (Fundamento Legal: Art. 5 Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N° 38928-S y sus reformas). Manual o Mecanizado ( ) (en poblaciones que generen 40 o menos toneladas diarias de residuos) (Fundamento Legal: Art. 6 Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N° 38928-S y sus reformas). |  |  |  |
| 2 | En cual celda se están disponiendo los residuos actualmente (Fundamento Legal: Art. 12 Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N° 38928-S y sus reformas) *: |  |  |  |
| 3 | Se verifica que los residuos peligrosos que se disponen como ordinarios en el relleno sanitario, han recibido un tratamiento previo. (Fundamento Legal: Art. 7 Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N 38928-S y sus reformas). |  |  |  |
| 4 | Para la cobertura diaria de los residuos se utiliza un suelo que permita infiltración a las capas inferiores y cumple con las siguientes características: - Poder aislar los residuos del medio circundante, controlar la proliferación de vectores sanitarios, las emanaciones de biogás y los olores molestos, los riesgos de incendio y el ingreso de aguas de lluvias en su interior. - Incombustibles. - Resistentes a la erosión y el arrastre del viento. - No contener sustancias o materiales peligrosos ni ser capaces de liberar contaminantes al medio. - Resistente a la escorrentía superficial. (Fundamento Legal: Art. 20, inciso f) Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N 38928-S y sus reformas) |  |  |  |
| 5 | Si existen celdas que han dejado de operar temporalmente, estas cuentan con cobertura intermedia. (Fundamento Legal: Art. 20, inciso h) Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N 38928-S y sus reformas) |  |  |  |
| 6 | Si existen celdas con cobertura final, estas se observan libres de acumulación de aguas de lluvia. (Fundamento Legal: Art. 20, inciso i) Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N 38928-S y sus reformas) |  |  |  |
| 7 | Sistema de recolección y conducción de lixiviados cuenta con aditamentos para su inspección y mantenimiento y son conducidos hasta un sistema de tratamiento. (Fundamento Legal: Art. 20, inciso l) Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N 38928-S y sus reformas) |  |  |  |
| 8 | Cuentan con 3 pozos de monitoreo para el control de agua subterránea, protegidos mediante una malla perimetral y con rotulación. (Fundamento Legal: Art. 20, inciso n) Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N 38928-S y sus reformas) |  |  |  |
| 9 | Los gases recolectados por el sistema recolección son tratados y aprovechados. (Fundamento Legal: Art. 20, inciso o) Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N 38928-S y sus reformas) |  |  |  |
| 10 | Las aguas producidas en el área de lavado de camiones y equipo operativo son conducidas al sistema de tratamiento. (Fundamento Legal: Art. 20, inciso p) Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N 38928-S y sus reformas) |  |  |  |
| 11 | Cuenta con vías de acceso externas e internas transitables con los debidos rótulos de señalización. (Fundamento Legal: Art. 21, inciso a) Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N 38928-S y sus reformas) |  |  |  |
| 12 | Cuenta con cercado periférico que limite el terreno e impida el ingreso de animales y personas ajenas al relleno con rotulación de acceso restringido. (Fundamento Legal: Art. 21, inciso b) Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N 38928-S y sus reformas) |  |  |  |
| 13 | Se respeta la franja de protección entre el área de disposición final y el lindero de propiedad. (Fundamento Legal: Art. 21, inciso c) Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N 38928-S y sus reformas) |  |  |  |
| 14 | Para los rellenos sanitarios mecanizados cuentan con: Oficinas, bodegas, talleres, estación de pesaje, comedores, servicios sanitarios, duchas, vestidores, casetas de vigilancia, área de lavado de camiones recolectores y equipo operativo. En el caso de los rellenos sanitarios manuales debe contar con: Bodegas, estación de pesaje, servicios sanitarios, duchas, vestidores y casetas de vigilancia. (Fundamento Legal: Art. 21, Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N 38928-S y sus reformas) |  |  |  |
| 15 | En horario nocturno se cuenta con iluminación que permita trabajar sin riesgos. (Fundamento Legal: Art. 23, Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N 38928-S y sus reformas) |  |  |  |
| 16 | Frente de trabajo facilita descarga de los camiones y la operación de maquinaria pesada. (Fundamento Legal: Art. 24, Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N 38928-S y sus reformas) |  |  |  |
| 17 | Se cuenta con solución de reemplazo rápido de maquinaria de compactación y recubrimiento diario de los residuos en caso de falla. (Fundamento Legal: Art. 25, Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N 38928-S y sus reformas) |  |  |  |
| 18 | El acceso a los pozos de monitoreo, están libres de obstáculos y maleza. (Fundamento Legal: Art. 26, Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N 38928-S y sus reformas) |  |  |  |
| 19 | Se cuenta en el sitio con material para cobertura diaria. (Fundamento Legal: Art. 28, Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N 38928-S y sus reformas) |  |  |  |
| 20 | En caso de realizar recirculación de lixiviados tratados al relleno sanitario, se toman medidas para evitar que afloramientos y emisión de malos olores causen un riesgo inmediato a la seguridad de operación y graves molestias a la comunidad. (Fundamento Legal: Art. 30 Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N 38928-S y sus reformas) |  |  |  |
| 21 | Se cuenta con personal de vigilancia permanente durante la operación del relleno. (Fundamento Legal: Art. 31, Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto N 38928-S y sus reformas) |  |  |  |
| NOTAS: *La ubicación de celda debe coincidir con lo presentado en planos. |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |

| PARA USO COMO CROQUIS: (No es obligatorio su llenado) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Funcionarios que realizan la inspección: Nombre: ____________________________ Cédula: _____________ Firma: ______________________ Nombre: ____________________________ Cédula: _____________ Firma: ______________________ Nombre: ____________________________ Cédula: _____________ Firma: ______________________

Representante por parte del establecimiento: Nombre: _____________________________________ Cédula: __________________